PINOUT_FINAL.md

Proyecto: Micro-CPU 2Bits

Placa: RP2040 Zero (MicroPython)
Nota: Se usó Pull-Up interno para todos los botones (entrada digital). Resistencias en LEDs y segmentos: 220 Ω.

Resumen de conexiones (tabla)

| Componente | Pin RP2040 (GPIO) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Display 7 segmentos (Cátodo común) |  | Cátodo común → GND |
| Segmento A | GP0 | 220 Ω en serie si aplica |
| Segmento B | GP1 | 220 Ω |
| Segmento C | GP2 | 220 Ω |
| Segmento D | GP3 | 220 Ω |
| Segmento E | GP4 | 220 Ω |
| Segmento F | GP5 | 220 Ω |
| Segmento G | GP6 | 220 Ω |
| Punto decimal (si usado) | GP7 | (opcional) 220 Ω |
| Cátodo común (COM) | GND | Conectar a masa de la placa |

| LEDs de Banderas (Flags) | | Cada LED con resistencia 220 Ω a GND |
| Zero (rojo) | GP8 | Anodo → GPIO, cátodo → resistor → GND |
| Negative (verde) | GP9 | Anodo → GPIO, cátodo → resistor → GND |
| Overflow (push / indicador) | GP10 | Si es LED o botón; si es botón usar Pull-Up interno y GND al otro lado |

| LEDs Ciclo de Instrucción | | Cada LED con 220 Ω |
| Fetch (verde/azul) | GP11 | Anodo → GPIO, cátodo → resistor → GND |
| Decode (verde) | GP12 | Anodo → GPIO, cátodo → resistor → GND |
| Execute (amarillo) | GP13 | Anodo → GPIO, cátodo → resistor → GND |
| Write-Back (rojo) | GP14 | Anodo → GPIO, cátodo → resistor → GND |

| Botones Numéricos | | Configurar como entradas con Pull-Up interna; otro pin del botón a GND |
| Botón 0 | GP15 | Pulled-Up (interno) |
| Botón 1 | GP16 | Pulled-Up (interno) |
| Botón 2 | GP17 | Pulled-Up (interno) |
| Botón 3 | GP18 | Pulled-Up (interno) |

| Botones de Operación | | Pull-Up interno; pulsador conecta a GND |
| Botón “+” | GP19 | Pulled-Up |
| Botón “−” | GP20 | Pulled-Up |
| Botón “=” | GP21 | Pulled-Up |

| Alimentación / GND | | |
| 3.3V (VCC) | 3V3 pin | Alimentar componentes si es necesario (display necesita 3.3V a través de resistencias) |
| GND | GND pin | Punto común de referencia para todos los componentes |

Notas de cableado y buenas prácticas

- Pull-Up en botones: En MicroPython activa los Pull-Up internos para cada entrada de botón:

- pin = machine.Pin(15, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_UP)

Cuando el botón se presione, la entrada leerá 0 (GND).

- Resistencias en LEDs y segmentos: Coloca 220 Ω en serie con cada segmento del display y con cada LED indicador para limitar corriente y proteger la placa y los dispositivos.

- Display (Cátodo común): Conecta el pin de cátodo común del display directamente a GND. Cada segmento (A–G, DP) va a su GPIO a través de una resistencia.

- Tierra común: Asegúrate de que la fuente de alimentación, la placa RP2040 y la protoboard compartan la misma GND.

- Etiquetado: Nombra físicamente (o en la foto) los cables largos para facilitar depuración (p. ej. usar cinta o marcadores).

- Debounce: Implementa software debounce para los pulsadores (20–50 ms) en main.py para evitar lecturas múltiples por rebote.

- Overflow: Si el "Overflow" en el diagrama es un botón para simular overflow, trátalo como botón con Pull-Up. Si es un LED indicador, conéctalo como LED con resistencia.